潍坊先达化工有限公司环保信息公开表

一．企业基本信息表

| 企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.单位名称 | - 潍坊先达化工有限公司 | 2.法人 | - 李壮 |
| 3.地址 | - 潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户 | 4.所属行业 | - 化学农药制造业 |
| 5.联系电话 | - 0536-5302679 | 6.信息公开方式 | - 企业网站 |
| 7.委托检测机构 | - 潍坊优特检测服务有限公司 |  |  |

二、废气处理情况

1、有组织废气处理

公司现有废气设施总投资2000余万元，分别建有水吸收塔、液碱吸收塔、活性炭吸附器、低温等离子、三室10000m³/h的RTO蓄热氧化炉1台、为进一步减少有机气体排放，公司2018年6月新上一套20000m³/h的RTO蓄热氧化炉1台，该装置已于2018年9月投产，全厂焚烧废气量达到30000m³/h。

2、 无组织废气

针对无组织废气，我们首先开展LDAR泄露与修复工作，在此项目中，共检测车间4个（罐区1座），共8786个设备密封点纳入检测范围，其中7339个可达点。首轮检测共有40个漏点，即全厂泄露率0.55%，经修复后复检，40个漏点修复成功。通过LDAR项目，公司实现减排量为1430千克/年。

- 制定详细监测计划，并聘请第三方机构监测。

- 2018年潍坊先达化工有限公司监测计划表

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 位置 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | FQ-6067-01 | 1500吨异噁草松 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |
| 2 |  | FQ-6067-02 | 300吨三酮车间 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |
| 3 |  | FQ-6067-11 | RTO | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,氧含量 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |
| 4 | 废水 | DW001 |  | 流量 | 色度、悬浮物、石油类 | 1次/月 |
| 5 | 废气 | FQ-6067-11 | RTO | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,氧含量 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 |
| 6 | 废水 | DW001 |  | 流量 | 五日生化需氧量、挥发酚、甲苯 | 1次/季 |
| 7 | 噪声 | 厂界 |  | 等效声级 | 昼夜间各一次 |  |
| 8 | 废水 | DW001 |  | 流量 | 动植物油 | 1次/半年 |
| 9 | 废气 | FQ-6067-01 | 1500吨异噁草松 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 1，2-二氯乙烷 | 1次/半年 |
| 10 |  | FQ-6067-03 | 1000吨异噁草松 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 氯化氢 | 1次/半年 |
| 11 |  | FQ-6067-02 | 300吨三酮车间 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 乙醇、甲苯、甲醇 | 1次/半年 |
| 12 |  | FQ-6067-04 | 1500吨异噁草松MVR装置 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 氯化氢、甲苯、1，2-二氯乙烷、二氯甲烷 | 1次/半年 |
| 13 |  | FQ-6067-05 | 咪唑烟酸 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| 14 |  | FQ-6067-06 | 咪唑乙烟酸（北） | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 乙醇、颗粒物 | 1次/半年 |
| 15 |  | FQ-6067-07 | 1500吨异噁草松 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 氯化氢 | 1次/半年 |
| 16 |  | FQ-6067-08 | 制剂车间（东） | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| 17 |  | FQ-6067-09 | 制剂车间（北） | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 |
| 18 |  | FQ-6067-11 | RTO | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,氧含量 | 乙醇、1，2-二氯乙烷、甲醇、苯、颗粒物、臭气浓度、二氯甲烷、甲苯、甲醛 | 1次/半年 |
| 19 |  | FQ-6067-12 | 咪唑乙烟酸（南） | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量 | 乙醇、颗粒物 | 1次/半年 |
| 20 |  | 厂界 |  | 温度,气压,风速,风向 | 颗粒物、甲醇、硫化氢、甲醛、臭气浓度、氨（氨气）、氯化氢、二氯甲烷、甲苯、苯、非甲烷总烃、1，2-二氯乙烷 | 1次/半年 |
| 21 | 废气 | FQ-6067-02 | 300吨三酮车间 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量、烟道截面积 | 硫化氢、臭气浓度、氨（氨气） | 1次/年 |
| 22 |  | FQ-6067-11 | RTO | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,氧含量 | 二噁英 | 1次/年 |

- 监测单位资质